typedef struct Controller_IntensityItem

{

int channelIndex;

int intensity;

}IntensityItem;

typedef struct Controller_ReturnData

{

int nType; //1 通道开，2 通道关，3 设置亮度

int nChannel;

int nValue;

}ReturnDataInfo;

typedef int(__stdcall*StreamSearchCB)(CString Controller_IP, long long nUserVal);

extern "C"

{

/*******************************************************************

函数: Controller_InitSerialPort

描述: 初始化串口链接

输入:

comName - 串口名称，如：COM1...

nBaudRate - 波特率

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API  Controller_InitSerialPort(char *comName,int nBaudRate);

/*******************************************************************

函数: Controller_ReleaseSerialPort

描述: 释放串口链接

输入:

无

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API  Controller_ReleaseSerialPort();

/*******************************************************************

函数: Controller_ConnectNetwork

描述: 初始化网口链接

输入:

IP_Array - IP地址数组，如：192.168.0.185

num - IP数组数量

nPort - 端口号，如：8899

cb – 回调函数，当某个IP已连上后，将调用回调函数

user – this指针

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

//long DLL_API Controller_ConnectNetwork(CString *IP_Array, int num, int nPort, StreamSearchCB cb, long long user);

/*******************************************************************

函数: Controller_InitNetwork

描述: 初始化网口链接

输入:

ip - IP地址，如：192.168.0.185

nPort - 端口号，如：8899

cb – 回调函数，当连上后，将调用回调函数

user – this指针

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_InitNetwork(CString ip,int nPort, StreamSearchCB cb, long long user);

/*******************************************************************

函数: Controller_ReleaseSerialPort

描述: 释放网口链接

输入:

无

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_ReleaseNetwork();

/*******************************************************************

函数: Controller_ReleaseSerialPort

描述: 释放网口链接

输入:

无

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_ReleaseAllNetwork();

/*******************************************************************

函数: Controller_SearchIP

描述: 搜索局域网内的IP

输入:

cb - 回调函数，接收IP地址

User - this指针

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_SearchIP(StreamSearchCB cb, long long user);

/*******************************************************************

函数: Controller_TurnOnChannelLength

描述: 打开单通道

输入:

channelIdx - 通道

intensity - 当前通道亮度（0-999）

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char*  Controller_TurnOnChannelLength(int channelIdx,int intensity);

/*******************************************************************

函数: Controller_TurnOnChannelLength

描述: 打开所有控制器单通道

输入:

channelIdx - 通道

intensity - 当前通道亮度（0-999）

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char*  Controller_TurnOnAllChannelLength(int channelIdx,int intensity);

/*******************************************************************

函数: Controller_TurnOffChannelLength

描述: 关闭单通道

输入:

channelIdx - 通道

intensity - 当前通道亮度（0-999）

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char*  Controller_TurnOffChannelLength(int channelIdx,int intensity);

/*******************************************************************

函数: Controller_TurnOffChannelLength

描述: 关闭所有控制器单通道

输入:

channelIdx - 通道

intensity - 当前通道亮度（0-999）

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char*  Controller_TurnOffAllChannelLength(int channelIdx,int intensity);

/*******************************************************************

函数: Controller_ReadIntensityLength

描述: 读取单通道电源值

输入:

channelIdx - 通道

输出:

无

返回值:

电源值

NULL - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API  Controller_ReadIntensityLength(int channelIdx);

/*******************************************************************

函数: Controller_SetIntensityLength

描述: 设置单通道电源值

输入:

channelIdx - 通道

intensity - 电源值

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char*  Controller_SetIntensityLength(int channelIdx, int intensity);

/*******************************************************************

函数: Controller_SetALLIntensityLength

描述: 设置单通道电源值

输入:

channelIdx - 通道

intensity - 电源值

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char*  Controller_SetALLIntensityLength(int channelIdx, int intensity);

/*******************************************************************

函数: Controller_SetInitial

描述: 设置单通道电源值

输入:

c - 首指令之母，默认#， 可以设置$、&等等

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

void DLL_API Controller_SetInitial(char c);

/*******************************************************************

函数: Controller_SetIntensity

描述: 设置多通道亮度

输入:

intensityArray - 通道信息（包含：通道和亮度）

length - 设置通道总数

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API  Controller_SetIntensity(IntensityItem* intensityArray, int length);

/*******************************************************************

函数: Controller_SetMultiIntensity

描述: 设置多通道亮度

输入:

intensityArray - 通道信息（包含：通道和亮度）

length - 设置通道总数

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API  Controller_SetMultiIntensity(IntensityItem* intensityArray, int length);

/*******************************************************************

函数: Controller_SetMultiIntensityAll

描述: 设置全部连接的控制器多通道亮度

输入:

intensityArray - 通道信息（包含：通道和亮度）

length - 设置通道总数

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_SetMultiIntensityAll(IntensityItem* intensityArray, int length);

/*******************************************************************

函数: Controller_WriteCommand

描述: 设置指令发送

输入:

command - 指令

ReturnData - 返回

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_WriteCommand(char* command, Controller_ReturnData* ReturnData);

/*******************************************************************

函数: Controller_WriteCommand

描述: 读取报警

输入:

nAlarmType - 设置通道总数

输出:

无

返回值:

发送指令

*******************************************************************/

DLL_API char* Controller_ReadAlarm(int nAlarmType);

/*******************************************************************

函数: Controller_WriteCommand

描述: 重启设备

输入:

无

输出:

无

返回值:

0 - 成功

-1 - 失败

*******************************************************************/

long DLL_API Controller_RebootDevice();

};

#endif